Common Code Table C02 — Radiosonde/sounding system used

| DateOfAssignment_{lang} | CodeFigureForrara | CodeFigureForBUFR | RadiosondeSoundingSystemUsed_{lang} |
| --- | --- | --- | --- |
| Sans objet | 00 | 0 | En réserve |
|  | 01 | 1 | Non vacant |
| Sans objet | 02 | 2 | Pas de radiosonde - cible passive (par exemple réflecteur) |
| Sans objet | 03 | 3 | Pas de radiosonde - cible active (par exemple transpondeur) |
| Sans objet | 04 | 4 | Pas de radiosonde - profileur passif de température et d'humidité |
| Sans objet | 05 | 5 | Pas de radiosonde - profileur actif de température et d'humidité |
| Sans objet | 06 | 6 | Pas de radiosonde - sondeur radioacoustique |
|  | 07 | 7 | Non vacant |
| Sans objet | 08 | 8 | Pas de radiosonde - . . . (en réserve) |
| Sans objet | 09 | 9 | Pas de radiosonde - système inconnu ou non précisé |
| Avant | 10 | 10 | VIZ type A à commutation par pression (États-Unis d'Amérique) |
| 01/01/2008 | 11 | 11 | Sippican LMS-6 avec thermistance pavé, capteur capacitif d'humidité relative fixé à un bras externe et pression dérivée de la hauteur GPS |
| 06/05/2015 | 12 | 12 | Jin Yang RSG-20A avec pression dérivée de l'altitude GPS/GL-5000P (République de Corée) |
| 15/09/2010 | 13 | 13 | Vaisala RS92/MARWIN MW32 (Finlande) |
| 03/11/2011 | 14 | 14 | Vaisala RS92/DigiCORA MW41 (Finlande) |
| 01/12/2011 | 15 | 15 | PAZA-12M/Radiothéodolite-UL (Ukraine) |
| 01/12/2011 | 16 | 16 | PAZA-22/AVK-1 (Ukraine) |
| 02/05/2012 | 17 | 17 | Graw DFM-09 (Allemagne) |
|  | 18 | 18 | Non vacant |
| 08/05/2019 | 19 | 19 | Polus-MRZ-N1 (Fédération de Russie) |
|  | 20 | 20 | Non vacant |
| 06/05/2015 | 21 | 21 | Jin Yang 1524LA LORAN-C/GL5000 (République de Corée) |
| 02/05/2012 | 22 | 22 | Meisei RS-11G, radiosonde GPS avec thermistance, capteur capacitif d'humidité relative, et pression dérivée de l'altitude GPS (Japon) |
| 03/11/2011 | 23 | 23 | Vaisala RS41/DigiCORA MW41 (Finlande) |
| 03/11/2011 | 24 | 24 | Vaisala RS41/AUTOSONDE (Finlande) |
| 03/11/2011 | 25 | 25 | Vaisala RS41/MARWIN MW32 (Finlande) |
| 07/05/2014 | 26 | 26 | Meteolabor SRS-C34/Argus 37 (Suisse) |
|  | 27 | 27 | Non vacant |
| 15/09/2011 | 28 | 28 | AVK - AK2-02 (Fédération de Russie) |
| 15/09/2011 | 29 | 29 | MARL-A ou Vektor-M - AK2-02 (Fédération de Russie) |
| 01/01/2010 | 30 | 30 | Meisei RS-06G (Japon) |
| 03/11/2011 | 31 | 31 | Taiyuan GTS1-1/GFE(L) (Chine) |
| 03/11/2011 | 32 | 32 | Shanghai GTS1/GFE(L) (Chine) |
| 03/11/2011 | 33 | 33 | Nanjing GTS1-2/GFE(L) (Chine) |
| Nécessaire | 34 | 34 | Vacant |
| 07/05/2014 | 35 | 35 | Meisei iMS-100 GPS: radiosonde GPS avec capteur thermostatique et capteur capacitif d'humidité relative, pression déduite de l'altitude GPS (Japon) |
| 02/05/2018 | 36 | 36 | Meisei iMDS-17 catasonde à GPS avec capteur thermostatique, capteur capacitif d'humidité relative et capteur pression de type capacitif (Japon) |
|  | 37 | 37 | Non vacant |
| Avant | 38 | 38 | VIZ LOCATE Loran-C (états-Unis d'Amérique) |
| Avant | 39 | 39 | Sprenger E076 (Allemagne) |
| Avant | 40 | 40 | Sprenger E084 (Allemagne) |
| 03/11/2011 | 41 | 41 | Vaisala RS41 avec pression dérivée de l'altitude GPS/ DigiCORA MW41 (Finlande) |
| Avant | 42 | 42 | Sprenger E086 (Allemagne) |
| 07/05/2014 | 43 | 43 | NanJing Daqiao XGP-3G (Chine) |
| 07/05/2014 | 44 | 44 | TianJin HuaYunTianYi GTS(U)1 (Chine) |
| 07/05/2014 | 45 | 45 | Beijing Changfeng CF-06 (Chine) |
| 07/05/2014 | 46 | 46 | Shanghai Changwang GTS3 (Chine) |
|  | 47 | 47 | Non vacant |
| 02/05/2012 | 48 | 48 | PAZA-22M/MARL-A |
|  | 49 | 49 | Non vacant |
| 02/11/2016 | 50 | 50 | Meteolabor SRS-C50/Argus (Suisse) |
|  | 51 | 51 | Non vacant |
| 03/11/2011 | 52 | 52 | Vaisala RS92-NGP/Intermet IMS-2000 (États-Unis d'Amérique) |
| 06/05/2015 | 53 | 53 | AVK - I-2012 (Fédération de Russie) |
| 08/05/2019 | 54 | 54 | Graw DFM-17 (Allemagne) |
| Avant | 55 | 55 | Meisei RS-01G (Japon) |
| Avant | 56 | 56 | M2K2 (France) |
| Avant | 57 | 57 | Modem M2K2-DC (France) |
| Avant | 58 | 58 | AVK-BAR (Fédération de Russie) |
| Avant | 59 | 59 | Modem M2K2-R 1680 MHz RDF radiosonde avec microcapteur de pression (France) |
| 06/05/2015 | 60 | 60 | MARL-A ou Vektor-M - I-2012 (Fédération de Russie) |
|  | 61 | 61 | Non vacant |
| 06/05/2015 | 62 | 62 | MARL-A ou Vektor-M - MRZ-3MK (Fédération de Russie) |
| 07/11/2018 | 63 | 63 | Radiosonde Modem M20 avec capteur thermostatique, capteur capacitif d'humidité relative, et pression déduite de l'altitude GPS (France) |
| 07/11/2018 | 64 | 64 | Radiosonde Modem PilotSonde GPS (France) |
| Avant | 66 | 66 | Vaisala RS80/Autosonde (Finlande) |
| Avant | 67 | 67 | Vaisala RS80/DigiCora III (Finlande) |
| Avant | 68 | 68 | AVK-RZM-2 (Fédération de Russie) |
| Avant | 69 | 69 | Marla ou Vektor-M RZM-2 (Fédération de Russie) |
| Avant | 70 | 70 | Vaisala RS92/Star (Finlande) |
| Avant | 71 | 71 | Vaisala RS90/Digicora I, II ou Marwin (Finlande) |
| Avant | 72 | 72 | Vaisala RS90/PC-Cora (Finlande) |
| 02/11/2016 | 73 | 73 | MARL-A (Fédération de Russie) - ASPAN-15 (Kazakhstan) |
| Avant | 74 | 74 | Vaisala RS90/Star (Finlande) |
| 15/03/2010 | 77 | 77 | Modem GPSonde M10 (France) |
| Avant | 78 | 78 | Vaisala RS90/Digicora III (Finlande) |
| Avant | 79 | 79 | Vaisala RS92/Digicora I, II ou Marwin (Finlande) |
| Avant | 80 | 80 | Vaisala RS92/Digicora III (Finlande) |
| Avant | 81 | 81 | Vaisala RS92/Autosonde (Finlande) |
| 07/11/2012 | 82 | 82 | Lockheed Martin LMS-6 w avec thermistance pavé, capteur d'humidité relative de type capacitif polymère, fixé à un bras externe, capteur de pression de type capacitif et vent par GPS |
| 07/11/2012 | 83 | 83 | Vaisala RS92-D/Intermet IMS 1500 w avec capteur pression de type capacitif au silicium, capteur de température de type capacitif, capteur d'humidité relative de type capacitif à couche mince, chauffé, double capteur et vent par RDF |
| 06/11/2019 | 84 | 84 | iMet-54/iMet-3200/3400 radiosonde GPS avec pression déduite de l'altitude GPS (Afrique du Sud) (à suivre) |
| Avant | 85 | 85 | Sippican MARK IIA avec thermistance pavé et élément au carbone, pression déduite de l'altitude GPS |
| Avant | 86 | 86 | Sippican MARK II avec thermistance pavé, pression, élément au carbone |
| Avant | 87 | 87 | Sippican MARK IIA avec thermistance pavé, pression, élément au carbone |
| Avant | 88 | 88 | MARL-A ou Vektor-M-MRZ (Fédération de Russie) |
| Avant | 89 | 89 | MARL-A ou Vektor-M-BAR (Fédération de Russie) |
| Sans objet | 90 | 90 | Radiosonde non précisée ou inconnue |
| Sans objet | 91 | 91 | Radiosonde de mesure de la pression uniquement |
| Sans objet | 92 | 92 | Radiosonde de mesure de la pression uniquement, équipée d'un transpondeur |
| Sans objet | 93 | 93 | Radiosonde de mesure de la pression uniquement, équipée d'un réflecteur radar |
| Sans objet | 94 | 94 | Radiosonde ne mesurant pas la pression, équipée d'un transpondeur |
| Sans objet | 95 | 95 | Radiosonde ne mesurant pas la pression, équipée d'un réflecteur radar |
| Sans objet | 96 | 96 | Radiosonde descendante |
| Avant | 97 | 97 | iMet-2/iMet-1500 RDF radiosonde avec microcapteur de pression (Afrique du Sud) |
| Avant | 98 | 98 | iMet-2/iMet-1500 radiosonde GPS avec pression déduite de l'altitude GPS (Afrique du Sud) |
| Avant | 99 | 99 | iMet-2/iMet-3200 radiosonde GPS avec pression déduite de l'altitude GPS (Afrique du Sud)) |
|  | 01 | 101 | Non vacant |
|  | 07 | 107 | Non vacant |
| Avant | 10 | 110 | VIZ type A à commutation par pression (États-Unis d'Amérique) |
| 01/01/2008 | 11 | 111 | Sippican LMS-6 avec thermistance pavé, capteur capacitif d'humidité relative fixé à un bras externe et pression dérivée de la hauteur GPS |
| 06/05/2015 | 12 | 112 | Jin Yang RSG-20A avec pression dérivée de l'altitude GPS/GL-5000P (République de Corée) |
| 15/09/2010 | 13 | 113 | Vaisala RS92/MARWIN MW32 (Finlande) |
| 03/11/2011 | 14 | 114 | Vaisala RS92/DigiCORA MW41 (Finlande) |
| 01/12/2011 | 15 | 115 | PAZA-12M/Radiothéodolite-UL (Ukraine) |
| 01/12/2011 | 16 | 116 | PAZA-22/AVK-1 (Ukraine) |
| 02/05/2012 | 17 | 117 | Graw DFM-09 (Allemagne) |
|  | 18 | 118 | Non vacant |
| 08/05/2019 | 19 | 119 | Polus-MRZ-N1 (Fédération de Russie) |
|  | 20 | 120 | Non vacant |
| 06/05/2015 | 21 | 121 | Jin Yang 1524LA LORAN-C/GL5000 (République de Corée) |
| 02/05/2012 | 22 | 122 | Meisei RS-11G, radiosonde GPS avec thermistance, capteur capacitif d'humidité relative, et pression dérivée de l'altitude GPS (Japon) |
| 03/11/2011 | 23 | 123 | Vaisala RS41/DigiCORA MW41 (Finlande) |
| 03/11/2011 | 24 | 124 | Vaisala RS41/AUTOSONDE (Finlande) |
| 03/11/2011 | 25 | 125 | Vaisala RS41/MARWIN MW32 (Finlande) |
| 07/05/2014 | 26 | 126 | Meteolabor SRS-C34/Argus 37 (Suisse) |
|  | 27 | 127 | Non vacant |
| 15/09/2011 | 28 | 128 | AVK - AK2-02 (Fédération de Russie) |
| 15/09/2011 | 29 | 129 | MARL-A ou Vektor-M - AK2-02 (Fédération de Russie) |
| 01/01/2010 | 30 | 130 | Meisei RS-06G (Japon) |
| 03/11/2011 | 31 | 131 | Taiyuan GTS1-1/GFE(L) (Chine) |
| 03/11/2011 | 32 | 132 | Shanghai GTS1/GFE(L) (Chine) |
| 03/11/2011 | 33 | 133 | Nanjing GTS1-2/GFE(L) (Chine) |
| Nécessaire | 34 | 134 | Vacant |
| 07/05/2014 | 35 | 135 | Meisei iMS-100 GPS: radiosonde GPS avec capteur thermostatique et capteur capacitif d'humidité relative, pression déduite de l'altitude GPS (Japon) |
| 02/05/2018 | 36 | 136 | Meisei iMDS-17 catasonde à GPS avec capteur thermostatique, capteur capacitif d'humidité relative et capteur pression de type capacitif (Japon) |
|  | 37 | 137 | Non vacant |
| Avant | 38 | 138 | VIZ LOCATE Loran-C (états-Unis d'Amérique) |
| 03/11/2011 | 41 | 141 | Vaisala RS41 avec pression dérivée de l'altitude GPS/ DigiCORA MW41 (Finlande) |
| Avant | 42 | 142 | Sprenger E086 (Allemagne) |
| 07/05/2014 | 43 | 143 | NanJing Daqiao XGP-3G (Chine) |
| 07/05/2014 | 44 | 144 | TianJin HuaYunTianYi GTS(U)1 (Chine) |
| 07/05/2014 | 45 | 145 | Beijing Changfeng CF-06 (Chine) |
| 07/05/2014 | 46 | 146 | Shanghai Changwang GTS3 (Chine) |
|  | 47 | 147 | Non vacant |
| 02/05/2012 | 48 | 148 | PAZA-22M/MARL-A |
|  | 49 | 149 | Non vacant |
| 02/11/2016 | 50 | 150 | Meteolabor SRS-C50/Argus (Suisse) |
|  | 51 | 151 | Non vacant |
| 03/11/2011 | 52 | 152 | Vaisala RS92-NGP/Intermet IMS-2000 (États-Unis d'Amérique) |
| 06/05/2015 | 53 | 153 | AVK - I-2012 (Fédération de Russie) |
| 08/05/2019 | 54 | 154 | Graw DFM-17 (Allemagne) |
| 06/05/2015 | 60 | 160 | MARL-A ou Vektor-M - I-2012 (Fédération de Russie) |
|  | 61 | 161 | Non vacant |
| 06/05/2015 | 62 | 162 | MARL-A ou Vektor-M - MRZ-3MK (Fédération de Russie) |
| 07/11/2018 | 63 | 163 | Radiosonde Modem M20 avec capteur thermostatique, capteur capacitif d'humidité relative, et pression déduite de l'altitude GPS (France) |
| 07/11/2018 | 64 | 164 | Radiosonde Modem PilotSonde GPS (France) |
| Avant | 66 | 166 | Vaisala RS80/Autosonde (Finlande) |
| 02/11/2016 | 73 | 173 | MARL-A (Fédération de Russie) - ASPAN-15 (Kazakhstan) |
| 15/03/2010 | 77 | 177 | Modem GPSonde M10 (France) |
| 07/11/2012 | 82 | 182 | Lockheed Martin LMS-6 w avec thermistance pavé, capteur d'humidité relative de type capacitif polymère, fixé à un bras externe, capteur de pression de type capacitif et vent par GPS |
| 07/11/2012 | 83 | 183 | Vaisala RS92-D/Intermet IMS 1500 w avec capteur pression de type capacitif au silicium, capteur de température de type capacitif, capteur d'humidité relative de type capacitif à couche mince, chauffé, double capteur et vent par RDF |
| 06/11/2019 | 84 | 184 | iMet-54/iMet-3200/3400 radiosonde GPS avec pression déduite de l'altitude GPS (Afrique du Sud) (à suivre) |